Чеклист проверки: Ноускат (FENGOO для СТО)

A. Сверка комплектации (по ТЗ СТО)

Бампер (верх/низ, накладки, решётки)

Усилитель бампера

Абсорбер/пенопласт

Телевизор/панель передка

Радиаторы (основной/конденсер/интеркулер, если в комплекте)

Вентилятор/диффузор

Проводка/жгуты/разъёмы

Парктроники/кронштейны/крепёжные элементы (по факту наличия)

Фары (если входят), крылья/капот (если входят)

Фото обязательно: общий кадр “весь комплект разложен”

B. Геометрия и следы ремонта (главное для установки)

Перекосы телевизора, “винт”, выгибы

Следы правки: заломы, вытяжка, гармошка металла

Нестоковая сварка/швы, герметик не заводской

Трещины пластика на силовых местах

Совпадение и целостность крепёжных точек (уши, направляющие)

Видео обязательно: медленно по периметру, без монтажа

C. Крепления и посадочные места

Уши бампера, направляющие, места под клипсы

Крепления фар (верх/низ), “ушки” целые/паяны/клеены

Крепления радиаторов и вентилятора

Площадки под усилитель: ровные, без трещин и разрывов

D. Радиаторы (если в составе)

Соты без сильных замятий, нет течей/масляных пятен

Патрубки/горловины целые, крепления не оторваны

Конденсер без пробоин и критичной коррозии

E. Итог по ноускату (формулировка в отчёте)

Статус: “можно ставить без правки / нужна правка / лучше не брать”

Список рисков (3–7 пунктов, конкретно)

Что докупить/заменить: клипсы, направляющие, крепёж и т.д.